1.伏安特性曲线

(1)线性电阻

特性

加在该电阻上的电压与通过其上的电流总是成比例地变化(忽略电流热效应对阻值的影响) 若以纵轴表示电流,横轴表示电压,电流和电压的关系就表示为一条直线(如图1所示)。

(2)非线性电阻

特性

电阻随加在它两端的电压改变而改变,一般均用伏安特性曲线来反映非线性电阻元件的特性.

2. 稳压管简介

(1)稳压管的稳压特性

稳压管的伏安特性曲线如图2所示,它的正向特性与普通硅二极管一样,但反向击穿特性较陡.由图2可见,当反向电压增大到击穿电压以后,稳压管进入击穿状态(在曲线的AB段),虽然反向电流在很大的范围内变化,但它两端的电压,变化很小,即U基本恒定.利用稳压管的这一特性,可以达到稳压的目的.

(2)稳压管的参数

① 稳压管是典型的非线性元件,它的正反两方向的电阻差异很大,其正向电阻只有几欧姆到几百欧姆,而反向电阻却在几千欧姆以上.

② 稳压电压,即稳压管在反向击穿后其两端的实际工作电压。对每个稳压管而言,对应于某一工作电流,稳压电压有相应的确定值.

③ 稳定电流,即稳压管电压等于稳压电压时的工作电流.

④ 动态电阻,它是稳压管电压变化与相应的电流变化之比,显然,r越小,稳压的效果越好,动态电阻的数值随工作电流的增加而减小,但当工作电流I>(5~10)mA 以后,r的减小不显著,而当r<1 mA 时,,明显增加,阻值较大.

⑤ 最大稳定电流Ia和最小稳定电流Ii，Ia是指稳压管的最大工作电流，超过此值，即超过了管子的允许耗散功率；Ii是指稳压管的最小工作电流，低于此值，Uz不再稳定，常取Ii=（1~2）mA。

3.伏安法的两种接线方式及其方法误差取

伏安法测电阻有两种接线方式,即电流表外接法和电流表内接法,如图3所示。由于电表内阻的影响,无论采用哪种接法总存在一定的方法误差,但经修正之后获得正确的结果.

- 电流表外接法

在图3中,电压表的读数U等于电阻R两端的电压U;电流表的读数I不等于Ix.而是I=Ix+Iv,所以实验中测得的待测电阻阻值为

算式中R为电压表的内阻,由此可见,采用电流表外接法测得的R值比实际值R,偏小,只有当R>>R,时才有R=U/I,所以电流表外接法适合测量低值电阻.

- 电流表内接法在图 4中,电流表的读数I为通过电阻R,的电流Ix,电压表的读数U不是Ux,而是U=Ux+Ua.所以实验中测得的待测电阻阻值为

式中,Ra为电流表的内阻,采用电流表内接法,测得的R值比实际值Rx 偏大,只有当Rx>>R时才有Rx≈U/I,所以电流表内接法适合测高值电阻.

1.测定线性电阻的伏安特性

用两种接线方法测量电阻伏安特性的实验线路如图10-3所示,测量时加在被测元件两端的电压不得超过该元件允许的最大电压值,若被测元件的阻值为R,额定功率为P,则其最大允许电压值为

最大允许电流值为

图10-3 中电源电压值的确定以及电流表、电压表的量程的选择,可由(10-3)和(10-4)式算得的 U和I值来决定.测量伏安特性时,可在0~Um中间隔均匀地测量10点,测量完成后,记录所使用的电流表、电压表的内阻及准确度等级.

2.测量稳压管的伏安特性曲线

- 测量稳压管的正向特性

①用万用表的欧姆挡(x100或x1k挡)判别稳压管的正反向.

②按图10-4(a)的电流表外接法接好电路,电源电压取15 V.注意滑线变阻器R。的滑键置于什么位置可以使分压为零.

③闭合开关,缓慢调节滑线变阻器的滑键,使电压表的读数逐渐增大,观察稳压管上的电阻随电压的变化现象.

④测量稳压管的正向特性曲线,注意取点不应等间距地取,即电压的测量值不应等间距地取,而是在电流变化缓慢区间电压间隔取得疏一些;在电流变化迅速区间电压间隔取得密一些。

（2）测量稳压管的反向特性

①将实验电路改为如图 10-4(b)所示的电流表内接法电路,滑线变阻器的滑键置于B端使分压为零,电源电压取 7.5 V

②闭合开关,缓慢调节滑线变阻器的滑键,使电压表的读数逐渐增大,观察稳压管上的电流随电压的变化现象.

③测量稳压管的反向特性,同样注意电流变化缓慢区间,电压间隔取疏一些;电流变化迅速区间,电压间隔取密一些.