计算机组成原理与系统结构实验报告

实验名称: MIPS单周期24指令+CCAB扩展CPU设计

班级：23数媒1班

学号：R32314015

姓名：尤晟喧

指导教师：刘峰

设计时间：2025.11.24

实验报告

【实验题目】24指令+CCAB MIPS单周期硬布线CPU电路设计

【实验任务】

设计并实现一个支持24条基本MIPS指令（add, bne, lw, sw, beq, addi, slt, syscall等）与4条扩展指令（来自CCAB）的单周期CPU，理解MIPS指令执行流程、数据通路构建原理及硬布线控制器设计方法。最终实现CPU能够运行冒泡排序程序 benchmark.asm，并统计指令条数与MARS模拟器中的结果进行对比

【实验方法和电路工作原理】

实验方法：在Logisim平台中，基于单周期MIPS CPU数据通路，搭建完整的指令执行路径，并使用硬布线控制器生成控制信号，实现对24条基本指令及4条扩展指令的译码与控制。

电路工作原理：

- 数据通路：

指令存储器（IM）

寄存器堆（Register File）

算术逻辑单元（ALU）

数据存储器（DM）

符号扩展单元与零扩展单元

多路选择器（MUX）

程序计数器（PC）与分支跳转逻辑

硬布线控制器：

采用组合逻辑电路生成控制信号，包括：

ALU_OP, MemRead, MemWrite, RegWrite, IorD, PCSrc, PCWrite, Branch, Jump, SignedExt 等

支持R型、I型、J型指令的译码与执行

扩展指令说明：

BGTZ：若寄存器值大于零则跳转

SRLV：逻辑右移（移位值来自寄存器）

XOR：异或运算

LB：加载字节（带符号扩展）

指令执行流程：

取指令：从指令存储器中读取指令。

Mem[PC] → IR，PC = PC + 4
控制信号：MemRead, IRWrite, ALUSrcB=01, ALUop=0101, PCWrite

译码：解析指令类型，读取寄存器。

A = R[rs], B = R[rt], C = PC + (imm16 << 2)
控制信号：ALUSrcB=11, ALUop=0101, P=1（下址选择）

执行：ALU进行运算或地址计算。

C = A + imm16
			 控制信号：ALUSrcA=1, ALUSrcB=10, ALUop=0101

访存：访问数据存储器（lw/sw）。

DR = Mem[C]
控制信号：IorD=1, MemRead

写回：将结果写回寄存器。

R[rt] = DR
控制信号：MemtoReg=1, RegWrite

【设计过程、实验心得、意见建议】

设计过程：

搭建基础数据通路：参照单周期MIPS CPU结构图，连接各部件，并插入必要的控制信号线。

设计硬布线控制器：使用万能表格法设计控制信号真值表，实现对24条基本指令及4条CCAB扩展指令的译码。

实现扩展指令：

BGTZ：扩展分支逻辑，增加“大于零”判断

SRLV：在ALU中支持移位运算，移位值来自寄存器

XOR：增加ALU逻辑运算功能

LB：扩展数据存储器接口，支持字节加载与符号扩展

测试与调试：使用提供的测试程序（如benchmark.hex或自编测试程序）验证CPU功能，确保所有指令正确执行。。

实验心得：

通过本次实验，我深入掌握了单周期MIPS CPU的数据通路结构与硬布线控制器的设计方法，理解了指令译码、执行、访存、写回等各个环节的控制信号生成机制。在扩展CCAB指令的过程中，进一步熟悉了ALU功能扩展、分支跳转逻辑设计以及存储器访问控制的方法，提升了系统级设计与调试能力。

遇到的问题与解决方法：

问题：BGTZ指令跳转条件判断错误。

解决：在ALU输出端增加“大于零”判断逻辑，并与分支控制信号正确连接。

【附录】

电路图：cpu24_ccab.circ

控制信号真值表（Excel表格）

测试程序：benchmark.hex 及自编CCAB测试程序

见附件